ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗОМ В БЫТУ

ОАО «НефтеюганскГаз» с целью предупреждения нарушений «Правил пользования газом в быту» обращается к населению города пользующего газом с призывом следить за исправностью газовых приборов и не допускать нарушений правил пользования газом.

Если вы обнаружили запах газа в квартире:

- раскройте настежь все форточки (окна) и двери в вашей квартире. Постарайтесь сделать так, чтобы образовался сквозняк;

- перекройте кран перед газовой плитой;

- не зажигайте огня, не курите. Не включайте и не выключайте электроосвещение и электроприборы во избежание искрообразования;

- незамедлительно покиньте помещение;

- предупредите остальных жильцов (соседей); не жмите на кнопку электрического звонка, стучите в двери;

- и вызовите аварийную газовую службу по телефону 04 или 25-03-04, но с телефона находящегося вне загазованного помещения.

Если вы обнаружили запах газа в подъезде, вблизи здания, особенно в подвале:

- не допускайте лиц с открытым огнем;

- не пользуйтесь для освещения спичками;

- не включайте и не выключайте электричество;

- организуйте проветривание помещения;

- оповестите окружающих о мерах предосторожности;

- примите меры по удалению людей из загазованной среды.

Запрещается:

- Производить самовольную газификацию дома, замену и ремонт газовых приборов;

- Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы без согласования

с соответствующими организациями;

- Замуровывать в стену газовые стояки и краны;

- Заклеивать вентиляционные каналы;

- Искать утечку газа при помощи спичек;

- Оставлять работающую плиту без присмотра;

- Использовать плиту для обогрева помещения;

- Допускать детей к работающей плите.

Для проведения технического обслуживания газового оборудования просим допускать в квартиру слесарей ОАО «НефтеюганскГаз» по предъявлении ими служебных удостоверений, обеспечивать доступ к резьбовым соединениям и проведению ревизии крана перед плитой.

ИНФОРМАЦИЯ АБОНЕНТАМ – ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПРИРОДНОГО ГАЗА

(СОБСТВЕННИКАМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ)

ОАО «НефтеюганскГаз» напоминает, что в соответствии с подпунктом «к» пункта 21 «Правил поставки газа для обеспечении коммунально-бытовых нужд граждан» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 г. № 549,

Абонент обязан: «Обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового газового оборудования, своевременно заключать договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении» со специализированной организацией.

На основании подпункта «е» пункта 45 вышеуказанных Правил, Поставщик газа в праве в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа при отсутствии у Абонента договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении, заключенного со специализированной организацией.